221012340725

检　测　报　告

TEST REPORT

（2023）恒安（综）字第（216）号

| 检测类别： | 委托检测 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 地下水、土壤检测 |
| 委托单位： | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇二三年四月

声 明

一、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后7日内，向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

二、本报告无编制、复核、审核及授权签字人签名无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

三、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。

五、不包含CMA资质认定标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，检测数据和结果仅供参考用，不具有社会证明作用。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

七、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

地　　址：南通市崇川区观音山街道胜利路168号2幢4层5层

邮政编码：226000

电　　话：0513-68252917

传　　真：0513-68252966

电子邮件：jshajcjs@163.com

检测报告

| 委托单位 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区通旺路28号 |  |  |
| 联系人 | 袁熠 | 联系电话 | 18552310607 |
| 采样日期 | 2023.04.11 | 分析日期 | 2023.04.11~2023.04.25 |
| 检测目的 | 受南通海之阳环保工程技术有限公司委托，对其地下水、土壤进行检测，为其环境管理提供依据。 |  |  |
| 检测内容 | 地下水：色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH值、水温、钙、镁总量（总硬度）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃（C10-C40） 土壤：pH值、石油烃（C10-C40）、总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、锌、挥发性有机物、半挥发性有机物、二噁英 |  |  |
| 检测依据 | 见表3 |  |  |
| 编制：____________ 复核：____________ 审核：____________ 签发：____________ 签发日期 年 月 日 |  |  |  |

表1 地下水检测结果

| 采样日期 | 2023.04.11 | 监测点位 | DZS1 | AS1 | BS1 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纬度 | N:31.856054° E:120.956456° | N:31.857364° E:120.956615° | N:31.857634° E:120.957303° |  |
| 检 测 结 果 | 样品编号 |  | 230670D1-001 | 230670D2-001 | 230670D3-001 |  |
|  | 样品状态 |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |  |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | - |
|  | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.4 | 14.4 | - |
|  | 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | - |
|  | 浊度 | NTU | 12 | 14 | 17 | 0.3 |
|  | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | - |
|  | 钙、镁总量 （总硬度） | mg/L | 402 | 324 | 379 | 5.0 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 550 | 420 | 998 | 4 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 73 | 33 | 324 | 2 |
|  | 氯化物 | mg/L | 36 | 40 | 198 | 2 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | 3×10-4 |
| 检 测 结 果 | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0.5 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.144 | 0.754 | 1.20 | 0.025 |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.003 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.004 | 0.020 | 0.032 | 0.003 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.27 | 0.93 | 0.59 | 0.08 |
|  | 总氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.004 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.51 | 0.34 | 0.40 | 0.05 |
|  | 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.006 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | 0.004 |
|  | 色度 | 度 | ND | 5 | 5 | 5 |
|  | 铁 | mg/L | ND | 0.08 | 0.19 | 0.02 |
|  | 锰 | mg/L | 0.005 | 0.317 | 0.440 | 0.004 |
|  | 铜 | mg/L | 1.04×10-3 | 1.45×10-3 | 5.91×10-3 | 8×10-5 |
|  | 锌 | mg/L | 3.05×10-3 | 1.06×10-2 | 3.57×10-3 | 6.7×10-4 |
|  | 铝 | mg/L | ND | ND | 0.32 | 0.07 |
| 检 测 结 果 | 钠 | mg/L | 15.6 | 23.2 | 189 | 0.12 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | ND | 4×10-5 |
|  | 砷 | mg/L | 1.6×10-3 | 2.8×10-3 | 2.2×10-3 | 3×10-4 |
|  | 硒 | mg/L | ND | ND | ND | 4×10-4 |
|  | 镉 | mg/L | ND | 7×10-5 | ND | 5×10-5 |
|  | 铅 | mg/L | 0.001 | ND | 0.001 | 0.001 |
|  | 氯仿 | mg/L | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 四氯化碳 | mg/L | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 苯 | mg/L | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 可萃取性石油烃（C10-C40） | mg/L | ND | ND | ND | 0.01 |
| 采样人 | 薛志伟、姚惠贤 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 便携式pH/ORP计HAYQ-123-07、水温计HAYQ-136-07、紫外可见光分光光度计HAYQ-031-01~02、分析天平HAYQ-022-01、 便携式浊度仪HAYQ-162-01、干燥箱HAYQ-026-01、酸度计HAYQ-034-01、原子荧光光度计HAYQ-071-02、 气相色谱仪HAYQ-157-01、电感耦合等离子体质谱仪HAYQ-146-01、电感耦合等离子体发射光谱仪HAYQ-113-01、 气相质谱联用仪HAYQ-087-03、石墨炉火焰一体机HAYQ-145-01 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | “ND”表示未检出，检出限见上表。 |  |  |  |  |  |

表1（续） 地下水检测结果

| 采样日期 | 2023.04.11 | 监测点位 | CS1 | DS1 | ES1 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纬度 | N:31.856644° E:120.956561° | N:31.856509° E:120.957319° | N:31.856185° E:120.957142° |  |
| 检 测 结 果 | 样品编号 |  | 230670D4-001 | 230670D5-001 | 230670D6-001 |  |
|  | 样品状态 |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |  |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | - |
|  | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.0 | 14.2 | - |
|  | 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | - |
|  | 浊度 | NTU | 15 | 19 | 13 | 0.3 |
|  | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | - |
|  | 钙、镁总量 （总硬度） | mg/L | 402 | 408 | 426 | 5.0 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 524 | 506 | 758 | 4 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 52 | 56 | 202 | 2 |
|  | 氯化物 | mg/L | 36 | 32 | 70 | 2 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | 3×10-4 |
| 检 测 结 果 | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 0.5 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.881 | 0.893 | 1.48 | 0.025 |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.003 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.020 | 0.057 | 0.024 | 0.003 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.50 | 1.43 | 0.50 | 0.08 |
|  | 总氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.004 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.05 |
|  | 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.006 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | 0.004 |
|  | 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 铁 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
|  | 锰 | mg/L | 0.612 | 0.401 | 0.926 | 0.004 |
|  | 铜 | mg/L | 2.56×10-3 | 7.36×10-2 | 2.67×10-3 | 8×10-5 |
|  | 锌 | mg/L | 1.01×10-2 | 6.63×10-3 | 5.37×10-3 | 6.7×10-4 |
|  | 铝 | mg/L | ND | ND | ND | 0.07 |
| 检 测 结 果 | 钠 | mg/L | 29.5 | 15.4 | 55.2 | 0.12 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | ND | 4×10-5 |
|  | 砷 | mg/L | 1.85×10-2 | 1.20×10-2 | 1.25×10-2 | 3×10-4 |
|  | 硒 | mg/L | ND | ND | ND | 4×10-4 |
|  | 镉 | mg/L | 1.2×10-4 | 7×10-5 | ND | 5×10-5 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | 0.001 |
|  | 氯仿 | mg/L | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 四氯化碳 | mg/L | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 苯 | mg/L | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 可萃取性石油烃（C10-C40） | mg/L | ND | ND | ND | 0.01 |
| 采样人 | 薛志伟、姚惠贤 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 便携式pH/ORP计HAYQ-123-07、水温计HAYQ-136-07、紫外可见光分光光度计HAYQ-031-01~02、分析天平HAYQ-022-01、 便携式浊度仪HAYQ-162-01、干燥箱HAYQ-026-01、酸度计HAYQ-034-01、原子荧光光度计HAYQ-071-02、 气相色谱仪HAYQ-157-01、电感耦合等离子体质谱仪HAYQ-146-01、电感耦合等离子体发射光谱仪HAYQ-113-01、 气相质谱联用仪HAYQ-087-03、石墨炉火焰一体机HAYQ-145-01 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | “ND”表示未检出，检出限见上表。 |  |  |  |  |  |

表2 土壤检测结果

| 采样日期 | 2023.04.11 | 监测点位 | AT1 | BT1 |  |  |  | BT2 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纬度 | N：31.857364° E：120.956615° | N：31.857634° E：120.957303° |  |  |  | N：31.857443° E：120.957368° |  |
|  |  | 层次 | 0~0.5m | 0~0.5m | 1.0~1.5m | 2.5~3.0m | 4.0~6.0m | 0~0.5m |  |
| 检 测 结 果 | 样品编号 |  | 230670T1 -001 | 230670T2 -001 | 230670T2 -005 | 230670T2 -009 | 230670T2 -013 | 230670T3 -001 |  |
|  | 颜色 |  | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 灰色 | 灰色 | 棕色 |  |
|  | 湿度 |  | 潮 | 潮 | 潮 | 湿 | 湿 | 潮 |  |
|  | 其他异物 |  | 少量根系 | 少量根系 | 无根系 | 无根系 | 无根系 | 少量根系 |  |
|  | 总砷 | mg/kg | 5.02 | 4.64 | 5.51 | 5.01 | 6.67 | 4.77 | 0.01 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  | 铜 | mg/kg | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 1 |
|  | 铅 | mg/kg | 43.1 | 40.4 | 38.7 | 34.8 | 35.7 | 38.3 | 0.1 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 0.002 |
|  | 镍 | mg/kg | 40 | 44 | 42 | 44 | 39 | 46 | 3 |
|  | 锌 | mg/kg | 62 | 67 | 64 | 59 | 61 | 62 | 1 |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.41 | 7.48 | 7.36 | 7.39 | 7.29 | - |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 氯仿 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1×10-3 |
| 检 测 结 果 | 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0×10-3 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0×10-3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1×10-3 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0×10-3 |
|  | 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9×10-3 |
|  | 氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
| 检 测 结 果 | 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1×10-3 |
|  | 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 间二甲苯+ 对二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09 |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 30 | 24 | 19 | 17 | 17 | 17 | 6 |
| 采样人 | 薛志伟、姚惠贤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 气相色谱仪HAYQ-157-01、原子吸收分光光度计HAYQ-029-01、石墨炉火焰一体机HAYQ-145-01、 原子荧光光度计HAYQ-071-02、气相质谱联用仪HAYQ-087-02~03、酸度计HAYQ-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | “ND”表示未检出，检出限见上表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2（续） 土壤检测结果

| 采样日期 | 2023.04.11 | 监测点位 | CT1 | DT1 | ET1 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纬度 | N：31.856644° E：120.956561° | N：31.856509° E：120.957319° | N：31.856185° E：120.957142° |  |
|  |  | 层次 | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m |  |
| 检 测 结 果 | 样品编号 |  | 230670T4 -001 | 230670T5 -001 | 230670T6 -001 |  |
|  | 颜色 |  | 棕色 | 棕色 | 棕色 |  |
|  | 湿度 |  | 潮 | 潮 | 潮 |  |
|  | 其他异物 |  | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |  |
|  | 总砷 | mg/kg | 5.53 | 4.97 | 4.90 | 0.01 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.01 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.5 |
|  | 铜 | mg/kg | 17 | 12 | 9 | 1 |
|  | 铅 | mg/kg | 40.8 | 39.6 | 36.4 | 0.1 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.028 | 0.037 | 0.028 | 0.002 |
|  | 镍 | mg/kg | 44 | 40 | 32 | 3 |
|  | 锌 | mg/kg | 77 | 70 | 58 | 1 |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.34 | 7.47 | 7.42 | - |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 氯仿 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.1×10-3 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.0×10-3 |
| 检 测 结 果 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.0×10-3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.1×10-3 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.4×10-3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.0×10-3 |
|  | 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.9×10-3 |
|  | 氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5×10-3 |
|  | 乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.1×10-3 |
| 检 测 结 果 | 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.3×10-3 |
|  | 间二甲苯+ 对二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.2×10-3 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.09 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.1 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.09 |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 27 | 28 | 34 | 6 |
|  | 二噁英* | TEQng/kg | - | 0.65 | - | - |
| 采样人 | 薛志伟、姚惠贤 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 气相色谱仪HAYQ-157-01、原子吸收分光光度计HAYQ-029-01、石墨炉火焰一体机HAYQ-145-01、酸度计HAYQ-034-01、 原子荧光光度计HAYQ-071-02、气相质谱联用仪HAYQ-087-02~03、ME104E/02梅特勒电子天平、Thermo DFS磁式质谱仪 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | “ND”表示未检出，检出限见上表。 *：二噁英的检测结果引用江苏格林勒斯检测科技有限公司报告GE2304120801C1，CMA证书号171012050433。 |  |  |  |  |  |

表3  检测依据表

| 地下水 |  |
| --- | --- |
| 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020 |  |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 |
| 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991 （3.1）水温计法 |
| 钠、铁、 锰、铝 | 《水质 32种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.4.16.5石墨炉原子吸收法 |
| 锌、铜、镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 |
| 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989 |
| 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法》HJ/T 342-2007 |
| 钙、镁总量 （总硬度） | 《水质 钙、镁总量的测定 EDTA滴定法》GB/T 7477-1987 |
| 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
| 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987 |
| 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ/T 346-2007 |
| 砷、汞、硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 |
| 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 |
| 碘化物 | 《地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》 DZ/T 0064.56-2021 |
| 阴离子表面 活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 |
| 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 |
| 总氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
| 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
| 浊度 | 《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019 |
| 氯仿、四氯化碳、苯、甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（4.1）直接观察法 |
| 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（1.1）铂-钴标准比色法 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（3.1）嗅气和尝味法 |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（8.1）称量法 |
| 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 |
| 可萃取性石油烃（C10-C40） | 《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017 |
| 土壤 |  |
| 《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004 |  |
| 石油烃（C10-C40） | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019 |
| pH值 | 《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962-2018 |
| 总汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008 |
| 总砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 |
| 铅、镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 |
| 六价铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019 |
| 铜、镍、锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 |
| 挥发性有机物 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 |
| 半挥发性有机物 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 |
| 二噁英 | 《土壤和沉积物 二噁英的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.4-2008 |

以下空白